
项目编号：GCSXZX202605
成都航空职业技术大学工程实心

中心桌面式五轴机床采购项目

询
价
通
知
书
成都航空职业技术大学工程实训中心
2026年05月
第一章  询价邀请
成都航空职业技术大学工程实训中心，拟对桌面式五轴机床项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

从质量和服务均能满足询价文件实质性要求的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由询价小组组织供应商抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。
一、采购项目基本情况
1、项目编号：GCSXZX202605
2、采购项目名称：工程实训中心桌面式五轴机床采购项目
3、采购人：成都航空职业技术大学工程实训中心
二、资金情况
资金来源及金额：采购预算资金已批准并落实。
采购预算、最高限价为：人民币74000.00元。
三、采购项目简介
本项目为工程实训中心桌面式五轴机床采购项目，拟择优选择一家供应商为采购人提供货物。具体要求详见询价通知书第二章。
四、供应商邀请方式
可以通过书面、电话等多种形式邀请供应商。
五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件：
本项目不接受联合体询价。
六、询价通知书获取方式、时间、地点
本项目询价通知书无偿获取。
现场获取：获取询价通知书时，经办人员当场提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位营业执照、授权委托书、法人代表身份证及经办人身份证（均为盖鲜章的复印件），并将相应材料交学校留存。（可自带U盘拷贝询价文件电子版本）
远程获取：电话联系1582842664，供应商发送单位营业执照、授权委托书、法人代表身份证及经办人身份证全套扫描件至190363437@qq.com。经确认报名资料无误后，采购人将采购文件电子档发送至供应商指定邮箱。
七、递交响应文件截止时间：2026年5月13日13:00（北京时间）。
（注：获取询价文件之日起至递交报价文件截止时间不少于3个工作日(包含报名获取文件时间)

八、递交响应文件地点及询价地点：博学路1-323。

九、联系方式
采购人：成都航空职业技术大学工程实训中心

通讯地址：四川省成都市龙泉驿区车城东七路699号
联 系 人：朱金波老师
联系电话：15828482664
邮编：610100
电子邮箱：190363437@qq.com
第二章  采购项目技术、服务及其他商务要求
项目概述：
本项目为成都航空职业技术大学工程实训中心桌面式五轴机床采购项目，拟择优选择一家供应商为采购人提供桌面式五轴机床产品。采购预算为人民币人民币74000.00元，最高限价为人民币柒万肆仟元整。
采购清单及主要技术参数：（实质性要求）
桌面式五轴机床一台，购置清单如下：

	序号
	物品名称
	规格要求与型号
	数量
	单位
	备注

	1
	桌面式五轴机床
	1.小型卧式五轴机床，含自动刀库。

2.无线在机测头。

3.NCS五轴数控系统，支持国际标准G代码编程，与各种常用的CAD/CAM自动编程系统兼容。
	1
	台
	详细技术参数如下


桌面机床详细参数如下：

1）机床床身结构：卧式五轴机床

2） X/Y/Z轴行程：≥156mm×203mm×125mm；X/Y/Z轴重复定位精度：≤±0.008mm。

3）A轴行程：≥-30°～110°

4）C轴行程：360°

5）A/C轴重复定位精度：±40（弧秒）。

6）X/Y/Z轴快速移动速度：≥4000mm/min

7）A/C轴快速移动：A≥12r/min；C≥12r/min
8）主轴功率：≥1.5Kw
9）主轴转速：最高速度≥18000rpm
10）库系统：隐藏式刀库，容纳不少于6把刀具，具备自动换刀功能，刀杆直径Φ4mm；刀库容量：最低6个

11）对刀方式：自动对刀，机床内装配自动对刀仪，对刀仪精度≤5μm；

12）无线测头：全自动测量探头；传输类型：无线传输；

感应方向：±X、±Y、+Z；单向重复性：≤8.00μm；

测针触发力：XY测力0.20N，Z测力0.90N； 

转台形式：电动直驱

工作台尺寸：≥95mm
15）工作台承重：≥9Kg

16）五轴加工工件尺寸最小100x100x100mm

17）三轴加工工件尺寸最小150x200x120mm
18）整机额定功率：≥2.2Kw
19）采用国际标准G代码编程，与各种流行的CAD/CAM自动编程系统兼容。

20）冷却形式：气冷

三、商务要求（实质性要求）
1.交货时间：自合同签定之日起30日内交货。
2.交货地点：成都市龙泉驿区车城东七路699号成都航空职业技术大学。
3.货款支付：全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方在接到乙方请款报告等全套财务报账资料后，向乙方支付百分之百同价款，人民币￥74000.00 元，大写柒万肆仟元整；

4.质量要求：产品须是正品（不接受翻新产品），符合国家质监等部门的规定。企业须有履约能力，必要时将作现场调查核实。
5.安全要求：在项目实施过程中的安全责任由成交人负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。（提供承诺函，格式自拟）
6.验收标准：按询价通知书要求、供应商的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行。
四、售后服务要求（实质性要求）
1.质保期为验收合格后一年，供应商须如实填写售后服务承诺，按照国家“三包”规定及相关行业规定实行质量保证。
2.维修响应时间要求：故障报修的响应时间为2个小时内响应，24小时内到达故障现场，故障不超过10小时内修复故障，如供应商经维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作成交供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究成交供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，成交供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。
3.供应商应派专业技术人员到采购人指定的地点对采购人进行使用操作、维修、保养等技术的现场培训，直至采购人能熟练独立工作，须提供操作、维修、保养等技术培训方案，供应商委派的专业技术人员所需费用均由供应商承担。
第三章 商家需提供资料
一、承诺函
成都航空职业技术大学工程实心中心：
我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件：
完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。
供应商名称：                      （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           
日  期：      年      月      日
二、法定代表人授权书

成都航空职业技术大学工程实心中心：
本授权声明：       （供应商全称）法定代表人授权       （被授权人姓名、职务）为我方参加项目“       ”（采购项目编号：       ）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。本公司均予以认可并对此承担责任。授权代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

法定代表人签字或盖法定代表人名章：       

授权代表人（签字）：                  
供应商名称：             （盖单位公章）

日  期：      年      月      日

注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

（2）附法定代表人、授权代表身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）加盖供应商公章。
三、报价表
项目名称：                                        
	序号
	产品
名称
	规格
型号
	品牌
	单位
	数量
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	个
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：1、所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格，单价在履行合同过程中应固定不变。总价已包括货物（服务）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
2.供应商不可随意更改产品的技术参数及数量，否则视为无效响应。
供应商名称（加盖公章）：                                
法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：            
日    期：         年     月     日 

